反式肩关节假体全套配件产品目录

| 序号 | 产品中文名称 | 规格（SAP） | 特质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标准肱骨柄 | 4-14号 | 型号多样，可满足多种病患不同髓腔大小的需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定 | 近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率 |
| 2 | 微型肱骨柄 | 4-14号 | 特有微型柄，，可保留更多骨量，满足亚洲女性及矮个病患需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定 | 近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率 |
| 3 | 钴铬钼合金肱骨托 | 44MM+5，44MM+10，44MM标准 | 三种高度的配置，术中满足不同患者三角肌长度微调张力选择 | 钴铬钼合金材质，坚固稳定，RingLoc®专利技术可以和肱骨垫片配合使用，组合从5mm到18mm的不同高度调节三角肌张力 |
| 4 | E1 标准 肱骨垫片 | 36标准, +3mm, Retentive+3mm | 有标准及+3厚度，钛合金肱骨托的三种型号做搭配，达到六个厚度的选择，满足术中需求 | 专利的高交联维生E聚乙烯材质，可抗氧化，增加耐磨性，提高聚乙烯使用年限，俗称软陶瓷，可以和肱骨托配合使用，组合从5mm到18mm的不同高度调节三角肌张力 |
| 5 | 肩盂托-微型 | 25mm | 专利的PPS涂层，材料接近骨小梁的弹性模量，6周便可骨长入，利于长期的假体稳定量，6周便可骨长入，利于长期的假体稳定 | 专利的PPS涂层用于肩盂基座部分，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约1mm的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，最多可打入5枚螺钉，正心圆，可以为医生找到最好的骨量，如果发现有骨缺损，可以选择基底座，找到骨量最好的地方打钉 前面：BOSS桩，非常强硬，主要用来抵御三角肌收缩时对肩盂组件所产生的切应力 配套工具提供下倾10°放置肩盂基座，从而使假体稳定性最大化 |
| 6 | 反转肩中心螺钉 | 6.5x20mm-50mm（每5mm一个规格） | 6.5mm直径的锥形锁定螺钉，每5mm一个规格 | 对肩盂基座有很稳固的加压作用,能在早期稳定肩盂基座，加压效果10倍于中柱型基座，剪切稳定性2.3倍于中柱型基座 |
| 7 | 3.5锁定螺钉 | 4.75x15mm -45mm（每5mm一个规格） | 有良好的加压稳定性，固定5°锁定角度，钉子能跟肩盂基座牢牢锁定 | 配合中心螺钉，对肩盂基座有稳固和加压作用,能在早期稳定肩盂基座 |
| 8 | 3.5非锁定螺钉 | 4.75x15mm -45mm（每5mm一个规格） | 可微调6°的万向角度，能使螺钉在肩盂基座上找到骨质最好的方向打入， | 配合中心螺钉，对肩盂基座有稳固和加压作用,能在早期稳定肩盂基座 |
| 9 | 反转肩肩盂头 | 36标准，+3，+6 | 3个高度选择，达到横向调节肩关节的旋转中心，调整三角肌张力 | 组配式肩盂球，可调式偏心距技术使得放置基底座时更具灵活性，充分利用肩盂骨储量，可连续调节的偏心距（万向偏距）和多种高度配置，偏心调节从0.5mm/1.5mm/2.5mm/3.5mm/4.5mm多种可调节角度，可以术中调整到肩盂头下移偏心放置，增加肩关节活动范围， 可避免出现肱骨对肩胛骨的撞击，从而达到患者最优的活动角度 |

全肩关节置换假体全套配件产品目录

| 产品中文名称 | 规格（SAP） | 特质 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 标准肱骨柄 | 4-14号 | 型号多样，可满足多种病患不同髓腔大小的需求，高度匹配病人需求，可生物固定和骨水泥固定 | 近端是专利的PPS涂层，在表面还包裹了羟基磷灰石的涂层，有约0.75mm厚的适配界面，双涂层更好促进骨长入的效果，增强生物固定的稳定性，可以让假体快速骨长入，有非常好的初期稳定效果，并有利于假体的长期稳定，PPS涂层避免骨溶解，提高假体长期生存率 |
| 翻修肱骨柄 | 4X194MM到14X194MM | 特有翻修长柄，满足骨折病患需求 | 194MM长度的柄可以满足各类骨折类型和翻修病人的术中需求，2个号一跳，满足术中选择 |
| 肩盂托 | 4MM（S ,M,L) | 三种型号选择，满足不同体型病患需求 | 有大，中，小三个型号得术中选择 |
| 肩盂固定柱 |  | 超高分子量聚乙烯 | 一体成型得聚乙烯材质，超高耐磨性能 |
| 偏心型肱骨头 | 直径（38，42，46，50，54，58） | 6个直径，每个直径2-3个厚度选择 | 17种直径及厚度的选择，满足术中所有类型的需求 |
| 标准锥度适配器 |  | 锥度锁定，有良好的稳定性 |  |